A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA – DOPLNENIE

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Názov stavby :		Komunitné centrum v obci Slovinky

Investor:           			Obec Slovinky

Autor:				Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Zodpovedný projektant:		Ing. Cyprián Gura

Generálny projektant:		TATRA ATELIÉR, s. r. o.

Hl. inžinier projektu:		Ing. Ivan Bagin

Projektanti:			Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Dátum:    12/2017

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A BUDÚCU PREVÁDZKU	3

3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	3

4.	ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY, PREVÁDZKOVÉ SÚBORY	3

5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU	4

6.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	4

7.	TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY	4

8.	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA	4

9.	PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY	4

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby: 		Komunitné centrum v obci Slovinky, p.č. 126, 127

Miesto stavby:		Slovinky

Katastrálne územie: 		Vyšné Slovinky

Okres:			Spišská Nová Ves

Kraj:			Košický

Parcelné číslo stavby:	KNC 126, 127

Charakter stavby:		prestavba a prístavba

Stupeň PD			Projekt pre stavebné povolenie

Investor:			Obec Slovinky

Slovinky č. 58

053 40 Slovinky

Autor:			Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. Art. Ing. Michal Auxt

Generálny projektant:	TATRA ATELIÉR

Duklianska 38

052 01 Spišská Nová Ves

e-mail.: info@tatraatelier.sk

tel.: 0904 218 814

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Ivan Bagin

Zodpovední projektanti profesií:

Stavebná časť: 				Ing. Cyprián Gura

Statika:					Ing. Jozef Hritz

Elektroinštalácie:				Ing. Michal Baherník

Zdravotechnika:                   			Ing. Miroslav Rešetár

Ústredné vykurovanie:                   		Ing. Miroslav Rešetár

Vzduchotechnika:				Ing. Peter Hanák

Požiarna ochrana:				Ing. Ján Tkáč, PhD.

Projektové energetické hodnotenie: 		Ing. Jozef Knapík

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A BUDÚCU PREVÁDZKU

Predmetná lokalita a existujúci objekt pre prestavbu a prístavbu Komunitného centra sa nachádza na pozemkoch parc. č.  KNC: 126, 127. Jedná sa objekt bývalého obecného kina (osvetové stredisko). K objektu sú privedené inžinierske siete (NN prípojka, vodovodná prípojka a žumpa) a prístupová komunikácia. Projektová dokumentácia rieši aj rekonštrukciu týchto objektov.

Z verejných sietí bude stavba napojená na elektrickú energiu, verejný vodovod a telekomunikačnú sieť. Dažďové vody zo striech domu budú odvádzané na terén, splaškové odpadové vody budú odvádzané do novonavrhovanej železobetónovej žumpy.

Pozemky a okolité územie určené na výstavbu sú voľné, nezastavané. Súčasťou prestavby a prístavby sú aj búracie a demolačné práce spracované v projektovej dokumentácii, časť búracie práce. Nevyžaduje sa obmedzovanie okolitých pozemných stavieb v ich užívaní, ani požiadavky na osobitné užívanie komunikácií.

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako podklad pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie bolo:

- Zadanie a požiadavky investora na architektonické a priestorové  riešenie stavby na predmetnom pozemku

- Výškopisné a polohopisné zameranie - dodané investorom

- Konzultácie s príslušným stavebným úradom

- Architektonická štúdia - TATRA ATELIÉR, s.r.o. 11/2017

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY, PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Objektová skladba

Z hľadiska stavebných objektov projekt člení stavbu na:

SO.01 – Hlavný objekt – komunitné centrum

SO.02 – NN prípojka

SO.03 - Odberné elektrické zariadenie

SO.04 – Telekomunikačná prípojka

SO.05 – Žumpa

SO 06 – Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

SO 07 – Detské ihrisko, exteriérový mobiliár

Projekt nečlení stavbu na prevádzkové súbory

Plošné a priestorové bilancie

Zastavaná plocha – hlavný objekt			   				267,50 m2

Podlažnosť objektu					1 - podlažný objekt s čiastočným podkrovím

Úžitková plocha:

- 1.NP										206,03 m2

- podkrovie										  43,17 m2

Úžitková plocha Komunitného centra celkom						249,20  m2

Porovnanie úžitkovej plochy Rekonštruovaná plocha vs. Plocha prístavby a nadstavby :

- Rekonštruovaná plocha								135,31 m2

- Plocha prístavby a nadstavby								113,89 m2

Spevnené plochy									403,00 m2

Počet parkovacích a odstavných stojísk						5 z toho 1 pre ZŤP

- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Predmetná stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. Objekt riešenia nie je situovaný v žiadnom chránenom území prírodného charakteru, nie je situovaný ani v pamiatkovej rezervácii a pamiatkovej zóne.

Pri prestavbe objektu je potrebné realizovať rekonštrukciu existujúcich inžinierskych sietí, tj: prípojky vodovodu, kanalizácie a prípojka elektro s budúcimi osadenými skriňami / RE/, na ktoré bude objekt napojený.

- PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom stavby a prislúchajúceho pozemku bude Obec Slovinky, ktorá je vlastníkom objektu a pozemku.

- TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Začatie stavby :   		2018

Ukončenie stavby :      	2020

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Charakter a rozsah stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

- PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Predpokladaný stavebný náklad na realizáciu všetkých stavebných objektov ako celku je cca = 230.000,-€ bez DPH.

Projektový náklad stavby je vyčíslený v rozpočte stavby, ktorý tvorí samostatnú súčasť projektovej dokumentácie.