TECHNICKÁ SPRÁVA-DOPLNENIE

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Názov stavby :		Komunitné centrum v obci Slovinky

Stavebný objekt:		SO 01 – Hlavný objekt – Komunitné centrum

Profesia:			Architektonicko-stavebné riešenie

Investor:           			Obec Slovinky

Autor:				Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Zodpovedný projektant:		Ing. Cyprián Gura

Generálny projektant:		TATRA ATELIÉR, s. r. o.

Hl. inžinier projektu:		Ing. Ivan Bagin

Projektanti:			Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Dátum:    12/2017

Obsah:

1.	DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE	2

1.1.	Hmotovo – priestorové, funkčné, materiálové a výtvarno kompozičné riešenie	2

1.2.	Dispozično – prevádzkové riešenie	2

2.	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	2

2.1.	Skutkový stav	2

2.2.	Búracie práce	3

2.3.	Zemné práce, základy a hydroizolácie	4

2.4.	Zvislé konštrukcie	5

2.5.	Vodorovné konštrukcie	6

2.6.	Schodiská	6

2.7.	Strešná konštrukcia	6

2.8.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov	6

2.9.	Zámočnícke výrobky	8

2.10.	Klampiarske výrobky	8

2.11.	Tepelné izolácie	8

3.	ZÁVER	9

- DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

  - Hmotovo – priestorové, funkčné, materiálové a výtvarno kompozičné riešenie

Existujúci objekt sa nachádza na kraji radovej zástavby a v minulosti slúžil ako dedinské kino (osvetové stredisko).  Existujúci objekt je pozostáva z 1 nadzemného podlažia so vstavkom nad vstupnou časťou pôdorysu. Existujúci objekt  bol postavený pred rokom 1976, presnejšie okolo roku 1920. Je zrejmé, že pôdorys existujúcej stavby sa rozrastal postupne. Hlavná časť o pôdorysných rozmeroch 22,7 x 7,6m je umiestnená v radovej zástavbe tesne na juhovýchodnej hranici pozemku. Neskôr bola pristavená kuchyňa s výdajňou a hygienické zázemie smerom do zadnej časti pozemku. Táto prístavba bola realizovaná s 1 nadzemným a 1 podzemným podlažím. V súčasnosti je suterén objektu zasypaný a preto nevyužívaný. Strecha nad objektom je valbová.

Projekt rieši prestavbu a prístavbu k danej budove s novou ale podobnou funkciou - Komunitné centrum pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce. Navrhovaná prestavba rešpektuje pôvodnú architektúru a snahou prestavby je obnoviť jej výrazové črty, ktoré pripomínajú avantgardný smer architektúry - rondokubizmus.

Z dôvodu zlého stavebno-technického stavu existujúcej prístavby je navrhnutá jej kompletné odstránenie.  Stavebno-technický stav jestvujúcej hlavnej budovy je lepší, preto sa uvažuje iba s odstránením strechy vrátane krovu a čiastočnou opravou nosných konštrukcií.

Kompozičné riešenie tvaroslovných prvkov na hmote objektu domu je ponímané v jednoduchej forme. Vonkajšie povrchy sú prevedené v bielej a dekoratívnej omietke v imitácii hrdze. Fasáda objektu bude doplnená o presklené konštrukcie stavebných otvorov osadené v hliníkových rámoch s tmavosivým odtieňom. Výsledný funkčný a moderný dizajn bude dotvárať falcovaný plech v  svetlosivom odtieni. Týmto materiálovým ponímaním architektonickej hmoty sa vytvára nenásilná a jednoduchá architektúra avšak v modernom dizajne fasád s odozvou na vnútornú funkčnosť.

  - Dispozično – prevádzkové riešenie

Dispozície jednotlivých podlaží sú navrhnuté v zmysle Rámcových požiadaviek na priestory a vybavenie komunitného centra - SO pre OP ĽZ - MV SR - účinnosť od 16.05.2016 v najvyššej 3. Kategórii, t.j. „Maximálne vybavenie komunitného centra“.

1.NP

Hlavný vstup do objektu je zo severovýchodu cez vstupné zádverie, ktoré vyúsťuje do klubovej miestnosti, z ktorej je prístup do ďalších priestorov: školiaca miestnosť, klub pre deti a mládež s kuchynským kútom, dielňa s príručným skladom a hygienické priestory.

PODKROVIE

Schodiskom vedeným z klubu pre deti a mládež na 1.NP je umožnený prístup do podkrovnej časti objektu, kde sa nachádza galéria, školiaca miestnosť a kancelária.

- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

  - Skutkový stav

Jestvujúci objekt je murovaný z plnej pálenej maloformátovej tehly. Objekt je osadený na betónových základoch. Strecha objektu pozostáva z dvoch valbových striech, ktoré sa na časti pôdorysu stretávajú. Krytina je z falcovaného pozinkovaného plechu. Výplne stavebných otvorov sú drevené zdvojené. Vnútorné omietky na murovaných stenách a strope sú vápenné. Omietky na obvodových stenách sú vápenno-cementové s hladenou štruktúrou.

  - Búracie práce

Búracie práce budú pozostávať:

Zvislé nosné konštrukcie

- zbúrania celej prístavby vrátane striech a suterénu, ktorý je zasypaný

- zbúrania nefungujúcich komínov (od podlahy v úrovni suterénu až nad strechu) v celkovom počte 3 kusy

- vybúranie parapetov a tým zväčšenie stavebných otvorov pre nové okenné konštrukcie na JV fasáde

- zväčšenie stavebných otvorov pre vstupné dvere a dvere v zádverí

- odstránenie časti obvodovej steny na SZ fasáde

Počas búracích prác obvodových stien a vnútorných nosných stien je potrebné zabezpečiť tieto konštrukcie pred narušením ich statickej funkcie. Zabezpečenie bude prevedené podľa platných technických noriem odľahčením ich statickej funkcie.

Po odkrytí základových konštrukcií v časti prízemia a suterénu sa pristúpi k analýze a posúdeniu konštrukcií projektantom – statikom, ktorý rozhodne a upresní následný spôsob založenia novonavrhovanej stavby.

Zvislé nenosné konštrukcie

- zbúranie nenosnej priečky na 1.NP medzi miestnosťami 1.01, 1.02 a 1.03 a ostatné priečky v búranej prístavbe

Vodorovné nosné konštrukcie

- odstránenie drevených trámových stropov a dreveného kazetového podhľadu

- odstránenie železobetónovej pergoly nad hlavným vstupom

Strecha

- kompletné odstránenie pôvodnej strechy vrátane krovu s plechovou krytinou vrátane žľabov a zvodov

Podlahy

- odstránenie existujúcich nášľapných vrstiev podláh po úroveň jestvujúcej hydroizolácie

Vnútorné povrchy

- poškodené omietky sa osekajú až na podklad

- odstránenie keramických obkladov

Výplňové konštrukcie

- odstránenie všetkých drevených dverí vrátane zárubní

- odstránenie všetkých drevených okien

Zámočnícke konštrukcie

- odstránenie všetkých zábradlí

- odstránenie oceľovej pergoly nad hlavným vstupom

Klampiarske konštrukcie

- odstránenie pôvodnej plechovej strešnej krytiny vrátane žľabov a zvodov

Ostatné konštrukcie a vybavenie

- odstránenie elektrických vykurovacích pecí

- odstránenie zariaďovacích predmetov

- odstránenie kuchynskej linky

- odstránenie pôvodných rozvodov vody a kanalizácie

Pred začatím búracích prác na nosných stenách na jednotlivých podlažiach je nutné realizovať sondy v kľúčových bodoch konštrukcií – po obvode navrhovaného otvoru, v styku steny a stropu, dvoch rôzne hrubých nosných stien, v nadpraží exist. otvorov a v prípade zistenia nepriaznivých skutočností prizvať na posúdenie statika.

Pred začatím búracích prác je nutné predmetné konštrukcie stavby zabezpečiť, aby nedošlo ku nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu, alebo jeho časti v mieste búracích prác a jednotlivé stavebné konštrukcie zabezpečiť podperami. Bez tohto podoprenia sa nesmie začať s búracími prácami.

Vybúrané konštrukcie nesmú byť použité v predmetnej ani inej stavbe ako nosné konštrukcie.

  - Zemné práce, základy a hydroizolácie

Zemné práce budú pozostávať zo založenia novej prístavby a výkopov pre rekonštruované prípojky. Výkopy pre základové konštrukcie budú prevádzané strojne, s ručným začistením.

Prebytočná zemina bude odvezená na skládku. Ornica sa vopred sníme a odloží na skládku - na vlastnom pozemku stavebníka / výstavby / pre použitie na konečné terénne úpravy.

Pred zahájením prác a pri odovzdávaní staveniska je nutné zo strany stavebníka zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení, aby nedošlo počas výstavby k ich porušeniu.

Je predpoklad, že novonavrhované základy budú uložené nižšie ako je základová škára existujúcich základových konštrukcií. Z tohto dôvodu bude potrebné riešiť prehĺbenie existujúcich základových konštrukcií. Pred zahájením výkopov je nutné sondami overiť existujúce základové konštrukcie v blízkosti navrhovanej prístavby a na základe zistenej skutočnosti budú spresnené parametre základových konštrukcií.

Postup týchto prác musí prebiehať s veľkou opatrnosťou a po malých častiach. V prvom rade je potrebné štítovú stenu dostatočne zaistiť, čo je nutné realizovať už počas búracích prác. Najvhodnejším spôsobom je vzoprenie steny pomocou šikmých vzpier, viď obrázok / len ilustratívne /  nižšie.

Základy sa prehlbujú postupne a striedavo, aby nedošlo k porušeniu konštrukcie budovy. Navrhuje sa realizovať výkopy po 1000mm striedavo. Nový prehĺbený základ sa zhotoví z armovaného betónu, viď statika.

Až po prenesení základovej škáry existujúceho objektu do úrovne totožnou s novonavrhovanou základovou škárou je možné realizovať základové konštrukcie pre prístavbu. Presný technologický postup realizovania základových konštrukcií si určí dodávateľ stavebných prác.

PO VYKONANÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA K PREBRATIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY!

Navrhovaná prístavba bude založená na pásových základoch z armovaného betónu. Navrhované základové konštrukcie budú uložené na štrkových vankúšoch hr. 350mm v skladbe:

- vrchná vrstva - ŠTRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIŤ - KONTROLA ZHUTNENIA Edef2=40MPa

- spodná vrstva - MAKADAM (DRVENÝ OSTROHRANNÝ) fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIŤ

Základové pásy budú doplnené nadbetonávkou zo systému PREMAC – debniace tvárnice DT 30, rozm.: 500x300x250mm plnené betónom a armované vo vertikálnom a horizontálnom smere. Nad základovými pásmi je navrhnutý podkladný betón hr. 150mm armovaný oceľovými KARI sieťami.

V mieste styku navrhovanej prístavby s existujúcim objektom je nutné prepojiť hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti nasledovnou skladbou:

- oxidovaný asfaltový pás  s nosnou vložkou zo sklenej rohože V60 S35 natavený celoplošne k podkladu

- penetračný náter pod oxidované asfaltové HI pásy na podkladný betón

Prestupy inštalácii cez podkladné betóny rieši systém izolácii vytmelením. Pri uvedenej hydroizolácii je nutné dodržať konštrukčný a technologický predpis danej izolácie pri detailoch náväznosti podlahy na terén a sokel.

  - Zvislé konštrukcie

Obvodové a vnútorné nosné konštrukcie

Obvodové nosné steny a vnútorná nosná stena na 1.NP sú vymurované z plných pálených maloformátových tehál hrúbky 300-700mm. Nové nosné konštrukcie z presných keramických tvárnic na tenkovrstvovú maltu hrúbky 250-300mm. sa na tomto podlaží neuvažuje. Časť nosných stien je navrhnutých zo železobetónu hrúbky 200-300mm.

Priečky, inštalačné šachty

Nové priečky v hygienickom zázemí sú navrhnuté ako murované z presných keramických tvárnic na tenkovrstvovú maltu  hrúbky 140 a 115 mm. Ostatné priečky sú navrhnuté zo sadrokartónových dosiek na CW profily - v zmysle technického listu konkr. výrobcu.

  - Vodorovné konštrukcie

Horizontálne stuženie je zabezpečené ŽB monolitickými vencami prebiehajúce po obvode celého objektu. Železobetónový strop nad 1.NP je navrhnutý iba v zadnej časti budovy - nad hygienickým zázemím. Nad prevažnou časťou pôdorysu 1.NP je priznaný drevený krov s plným dreveným debnením.

Nadokenné a naddverné preklady v murovanej časti sú vyhotovené ako železobetónové alebo pomocou keramických predpätých prekladov.

  - Schodiská

V objekte sa nachádza 1 zmiešanočiare schodisko s oceľovou konštrukciou a dreveným obkladom stupňov. Konštrukčná výška je 3000mm a šírka schodiskového ramena je 1600mm. Madlo  je navrhnuté drevené D=42 mm po pravej strane schodiska.

  - Strešná konštrukcia

Strecha objektu pozostáva z dvoch tvarovo rozdielnych striech. Nad pôvodným objektom je navrhnutá sedlová strecha so sklonom 36° a nad pristavovanou časťou je navrhnutá pultová strecha so sklonom 9°, ktoré sa na časti pôdorysu do seba zahryzávajú.

Obdobne je rozdelená nosná konštrukcia strechy:

- nad pôvodnou časťou krov pozostáva z krokiev z lepeného lamelového dreva a oceľových prvkov, ktoré prvky krovu predpínajú.

- nad prístavbou je navrhnutý krov taktiež z lepeného lamelového dreva, ale v tvare priestorového väzníka.

Obidva krovy sa stretávajú v hlavnom (úžľabnom) väzníku z lepeného lamelového dreva.

Zateplenie strechy bude riešené nadkrokvovou izoláciou z PIR panelu s integrovanou OSB doskou na hornej strane a celoobvodovou perodrážkou pre presnú montáž.

Krytina je navrhnutá z hliníkového falcovaného plechu, f. svetlosivá. Odvodnenie pultovej strechy je riešené pododkvapovým žľabom so vyústením na terén.

Dodávka strešnej krytiny dodá tvarovky pre odvetranie strechy, odvetranie VZT, ZTI inštalácií, prestupy cez strešnú rovinu, zachytávače snehu a pod.

Ostatnými klampiarskymi konštrukciami budú oplechovanie atypických parapetov okien, oplechovanie atiky  a podobne.

  - Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov

Vnútorné povrchy

Pôvodné keramické obklady a dlažby na hranici životnosti budú celoplošne odstránené, budú nahradené novými materiálmi.

V súvislosti s realizáciou nových rozvodov elektro, ZTI a VZT dôjde k narušeniu časti omietok, na dotknuté steny budú preto aplikované nové VC stierky a maľby.

Na existujúcich vnútorných murovaných stenách a stropných konštrukciách sú navrhnuté strojové jednovrstvové VC stierky hr. 5mm. Nesúdržné časti omietok treba odstrániť až na podklad a následne vyspraviť jadrovou omietkou. Čistý podklad zbavený pôvodných malieb je potrebné ošetriť impregnačným náterom alebo naniesť cementový prednástrek.

Na všetkých nových vnútorných murovaných stenách a ŽB monolitických konštrukciách sú navrhnuté strojové jednovrstvové vápenno-cementové omietky. Omietky na týchto konštrukciách budú nanesené v minimálnej hrúbke 15mm. Podklad zo železobetónu je potrebné ošetriť impregnačným náterom alebo naniesť cementový prednástrek.

Na všetky murivá v interiéri aplikovať podomietkové plastové rohovníky na vonkajšie rohy. Všetky styky dvoch rozdielnych murovacích materiálov je bezpodmienečne nutné v omietke vystužiť sklotextilnou mriežkou (v 2/3 hrúbky s prekrytím 100mm).

POZN.: Je nutné dodržať technologický postup výrobcu omietkového systému!

Sadrokartónové steny budú celoplošne vystierkované a celoplošne vybrúsené.

Všetky vnútorné steny budú ošetrené 3-4x vodou riediteľnými náterovými látkami. Pred samotnou maľbou musia byť ošetrené impregnačným náterom.

Povrchy stien hygienických priestorov sú navrhnuté s keramickými obkladmi, tj v náväznosti na keramické a hydroizolačné vrstvy podláh. Na vonkajšie rohy keramických obkladov budú použité nerezové lišty L-profilu, vnútorné rohy budú vytmelené akrylovým tmelom v totožnom odtieni so škárovacou hmotou.

Nové ležaté rozvody vody, ÚK, VZT a pod. budú vedené pod stropmi – za účelom ich zakrytia budú v niektorých priestoroch realizované SDK podhľady.

Vonkajšie povrchy

Povrchová úprava fasád objektu je riešená kontaktným omietkovým zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z fasádneho polystyrénu, prípadne minerálnej vlny podľa skladieb zatepľovacieho systému uvedenom vo výkresovej dokumentácii.

Doskovú tepelnú izoláciu obvodových stien je nutné v rozsahu 300 mm nad „mokrými“ plochami (upravený terén, plochá strecha,...) nahradiť nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou EPS 200 PERIMETER v rovnakej hrúbke.

Podlahy

V celom objekte je stav podlahovín nevyhovujúci, preto je navrhnutá výmena existujúcich podlahovín za nové.

Podlahy sú navrhnuté podľa účelu jednotlivých priestorov:

- vstupné, technické a hygienické priestory, dielňa, sklad: keramické gresové s protišmykovou úpravou

- klubovne, učebne a kancelária: keramické s jemným kamenným resp. dreveným dekórom v matnom prevedení

Výplne otvorov

Výplne okenných otvorov sú navrhnuté nasledovne:

- v existujúcej časti pozostávajú z PVC-profilov s izolačným 3-sklom. Okná sú z inter. strany v bielom odtieni a z exter. strany v svetlom drevenom dekóre - napr. breza, írsky dub, horská borovica, oregon,... (presný odtieň určí autor stavby po výbere dodávateľa okien na základe predloženého vzorkovníka). Hlavné vchodové dvere budú z drevených europrofilov v totožnom odtieni ako PVC okná. Bočné svetlíky sa navrhujú s izolačným 3-sklom a izolačným 3-sklom.

- v navrhovanej prístavbe sú navrhnuté okná aj dvere z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom. Farebnosť sa navrhuje v tmavosivom odtieni RAL 7016.

Súčinitele prechodu tepla:

- vchodové dvere UD≤1,3W/(m2.K)

- plastové okná UW≤0,6W/(m2.K)

- hliníkové okná, zasklená hliníková stena UW≤0,8W/(m2.K)

Výplne dverných otvorov v interiéri budú drevené plné v oceľovej zárubni, odtieň - svetlý odtieň (napr. breza, jelša).

POZNÁMKA: Montáž okien a exteriérových  dverí musí byť prevedená v súlade s technickou normou STN 73 3134 - Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie. Ide najmä o vytvorenie vonkajšej vode odolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry.

  - Zámočnícke výrobky

Jednotlivé zámočnícke konštrukcie sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Vo všeobecnosti zámočnícke konštrukcie objektu rozdeľujeme:

EXTERIÉROVÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY:

- prístupová rampa pre imobilných

- sklenená pergola nad hlavným vstupom

- zábradlie na vonkajšom schodisku

Vonkajšie zámočnícke výrobky je potrebné riešiť v pozinkovanej oceli výlučne šrubovanými spojmi.

INTERIÉROVÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY:

Dominantou interiéru bude tiahle schodisko, ktoré bude pozostávať z drevených profilov. Doplnené bude o raster tyčovej výplne v čiernom prevedení. Schodisko bude opatrené dreveným madlom o priemere 42mm. Kotviace prvky budú z ocele taktiež v čiernom prevedení.

UPOZORNENIE! Všetky zámočnícke výrobky musia byť po namontovaní opatrené ochranným prekrytím alebo iným spôsobom zabezpečené proti poškodeniu inou stavebnou činnosťou (hlavne žiarovo pozinkované konštrukcie).

Všetky zvary zámočníckych výrobkov musia byť zabrúsené do roviny základného materiálu a zrealizované bez vizuálnych defektov!

Všetky zábradlia budú navrhnuté a zrealizované v zmysle ustanovení STN 74 3305-Ochranné zábradlia, základné ustanovenia.

  - Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhnuté podľa STN 73 3610 z hliníkového plechu hrúbky 0,7 až 1,0 mm (navrhnutá hrúbka plechu závisí od rozmeru klampiarskeho prvku, jeho druhu a polohy umiestnenia) vo farebnosti svetlošedá s matným povrchom.

Medzi klampiarske konštrukcie objektu zaraďujeme: oplechovanie strechy (vyústenia potrubí ZTI a VZT), dažďové zvody, vonkajšie parapety okien, a podobne. Spoje jednotlivých prvkov musia byť zrealizované vodotesne.

  - Tepelné izolácie

Časť plných fasád (murované aj železobetónové) sú z exteriérovej strany celoplošne zateplené doskovou tepelnou izoláciou z fasádneho polystyrénu EPS-70F, prípadne minerálnej vlny podľa skladieb zatepľovacieho systému uvedenom vo výkresovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou omietkového kontaktného minerálneho zatepľovacieho systému.

Doskovú tepelnú izoláciu obvodových stien je nutné v rozsahu 300 mm nad „mokrými“ plochami (upravený terén, plochá strecha ...) nahradiť doskovou tepelnou izoláciou z nenasiakavého polystyrénu PERIMETER EPS 200 (soklová doska) v rovnakej hrúbke. Tepelnoizolačné dosky PERIMETER  budú nalepované studeným asfaltom resp. PU lepidlom na steny a hydroizoláciu obvodových stien z bitúmenových pásov, pričom izolačné dosky zároveň tvoria aj ochranu HI proti poškodeniu.

Podlahy na teréne v novej časti sú zateplené doskami z podlahového polystyrénu EPS 100S o celkovej hrúbke 160mm.

Vzhľadom na ekonomickú náročnosť budú podlahy na teréne v existujúcej časti zateplené len v obmedzenom rozsahu.

Zateplenie strechy bude riešené nadkrokvovou izoláciou z PIR panelu s integrovanou OSB doskou na hornej strane a celoobvodovou perodrážkou pre presnú montáž celkovej hrúbky 180+22mm.

Všetky tepelné izolácie sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali splnenie všetkých podmienok stanovených platnou STN 73 0540:02-2012.

Jednotlivé tepelné izolácie podláh, soklov, strechy, železobetónových konštrukcií sú zrejmé z výkresovej časti.

Vyššie definované jednotlivé druhy tepelných izolácií je možné zameniť za iné značky tepelných izolácií s tými istými fyzikálnymi charakteristikami a stavebno-technickými vlastnosťami.

- ZÁVER

Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu jednotlivých prvkov a dokumentáciu dodávateľa stavby!!!

Táto projektová dokumentácia je originál. Projektová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Všetky detaily jednotlivých konštrukcií na objekte, ktoré si vyžadujú dielenskú dokumentáciu výrobku bude realizovať dodávateľ výrobku v konzultácii s architektom a investorom. Detaily interiérových konštrukcií a jednotlivých obkladov stien, podláh a stropov budú riešené v projekte interiéru.